南京工程学院

信息与通信工程学院

实  验  报  告

课程名称   计算机网络与通信

实验项目名称  交换机与路由器的基本配置

实验学生班级    信息212

实验学生姓名    娄润

实验学生学号    208180921

实验时间 2023.11.7

实验地点   信息楼C311

实验成绩评定

指导教师签字

年   月   日

一、实验目的 1. 掌握交换机的基本配置方法； 2. 熟悉交换机的命令行配置； 3．掌握路由器的基本配置方法； 4．熟悉路由器的基本配置命令。 二、 实验环境 Windows系统，eNSP仿真软件。 三、 实验内容 1.在eNSP中完成基本的双机互联。 2. 利用三层交换技术，让主机在不同vlan下通信 三层交换技术就是：二层交换技术+三层转发技术。它解决了局域网中网段划分之后，网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面，解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。 四、 实验步骤 1.在eNSP中完成基本的双机互联。 拓扑图： 打开所有设备后用ping测试 可以ping通说明，PC1与PC2通过交换机LSW2实现了互联。 2. 利用三层交换技术，主机在不同vlan下通信 拓扑图： 1.pc机配置 pc1 pc2 pc3 未配置前pc1 无法ping 通pc3 2.配置二层交换机 undo t m #关闭信息提示中心 sys #进入系统模式 sys sw2 #修改名称 vlan batch 10 20 30 #批量创建vlan 10 20 30 int e0/0/1 #进入端口 port link-type access #指定端口类型 port default vlan 10 #加入vlan10 undo sh #打开端口 int e0/0/2 #进入端口 port link-type access #指定端口类型 port default vlan 20#加入vlan20 undo sh #打开端口 int e0/0/3 #进入端口 port link-type access #指定端口类型 port default vlan 30 #加入vlan30 undo sh #打开端口 int e0/0/4 #进入端口 port link-type trunk #定义端口为Trunk模式 port trunk allow-pass vlan all #允许所有vlan通过 undo sh #打开端口 3.配置三层交换机 undo t m #关闭信息提示中心 sys #进入系统模式 sys sw1 #修改名称 int g0/0/1 #进入端口 port link-type trunk ##定义端口为Trunk模式 port trunk allow-pass vlan all #允许所有vlan通过 undo sh #打开端口 q #退出 vlan batch 10 20 30 #批量创建vlan 10 20 30 int Vlanif 10 #进入虚拟接口 ip add 192.168.10.1 24 #配置IP地址 int Vlanif 20 ip add 192.168.20.1 24 int Vlanif 30 ip add 192.168.30.1 24 4.实验结果 此时pc1可以ping通pc3。 五、实验心得 本次实验主要是在eNSP的模拟网络环境下进行，需要了解并熟悉使用eNSP提供的各个网络设备。需要掌握相关路由器、交换机能网络设备的基本配置命令，以及计算机网络知识。 第一个实验是一个基本的验证实验，用于验证仿真平台是否正常运行工作，我称之为eNSP下的“helloworld”程序 第二个实验的拓扑并不复杂，但是实际上要配置好各项参数要麻烦很多。我查询了大量的相关资料后才算勉强完成了这个实验内容。