南京工程学院

信息与通信工程学院

实  验  报  告

课程名称   计算机网络与通信

实验项目名称    网线制作和双机互联

实验学生班级      信息工程212

实验学生姓名       娄润

实验学生学号       208180921

实验时间   2023.10.10

实验地点      信息楼C311

实验成绩评定

指导教师签字

年   月   日

一、实验目的 掌握网线制作和测试方法，了解标准568A与568B网线的线序。 二、 实验内容 1、一般双绞线的制作 2、交叉双绞线的制作 3、测试一般双绞线的导通性 三、 实验环境 RJ－45头若干、双绞线若干米、RJ－45压线钳一把、测试仪一套。 四、实验原理 EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。 对RJ45接线方式规定如下： 1、2用于发送，3、6用于接收，4、5，7、8是双向线。 1、2线必须是双绞，3、6双绞，4、5双绞，7、8双绞。 这样可以最大限度地抑制干扰信号，提高传输质量。 工程中使用最多的是568B标准 如果双绞线的两端均采用同一标准（如T568B），则称这根双绞线为：直通线。能用于异种网络设备间的联接，如计算机与集线器的联接、集线器与路由器的联接。这是一种用得最多的联接方式，通常直通双绞线的两端均采用T568B联接标准。即： 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. A端; 橙白; 橙; 绿白; 蓝; 蓝白; 绿; 棕白; 棕. B端; 橙白; 橙; 绿白; 蓝; 蓝白; 绿; 棕白; 棕. 如果双绞线的两端采用不同的联接标准（如一端用T568A，另一端用T568B），则称这根双绞线为：跳接（交叉）线。能用于同种类型设备联接，如计算机与计算机的直联、集线器与集线器的级联。需要注意的是：有些集线器（或交换机）本身带有“级联端口”，当用某一集线器的“普通端口”与另一集线器的“级联端口”相联时，因“级联端口”内部已经做了“跳接”处理，所以这时只能用“直通”双绞线来完成其联接。 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. A端; 橙白; 橙; 绿白; 蓝; 蓝白; 绿; 棕白; 棕. B端; 绿白; 绿; 橙白; 蓝; 蓝白; 橙; 棕白; 棕. 五、实验步骤 （1）将双绞线从头部开始将外部套层去掉20mm左右，并将8根导线理直； （2）本次实验接线方式为568B标准，先把 4 对芯线一字并排排列，然后再把每对芯线分开，并按从左到右：白橙、橙、 白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的顺序排列。 （3）将非屏蔽5类双绞线的RJ－45接头点处切齐，并且使裸露部分保持在12mm左右； （4）将双绞线整齐的插入到RJ－45接头中；将水晶头有弹片一侧向下（这一点很重要，统一朝向避免反接。）；用力将排好的线（白橙线在最下方）平行插入水晶头内的线槽中；确保八条导线顶端应插入线槽顶端 （5）用RJ－45压线钳压实即可；将水晶头放入压线钳夹槽中，用力捏几下压线钳，压紧线头。 （6）将做好的双绞线两端的RJ－45头分别插入测试仪两端，打开测试仪检测制作是否正确。 若测试仪两端检测灯都从1-8依次顺序循环亮灯则代表网线两端各双绞线畅通。 四、实验结果以及总结。 这次网线制作实验，我是第一个做完网线接头并通过检测仪检测的，但是老师细心的发现我制作的接头与标准的不一样，原来是两边的网线头顺序同时弄反了，虽然弄反了但是起到了负负得正的效果，所以能通过网线检测仪。 在老师的启发下，这种反接头虽然能用，但是如果是长距离传输，内部双绞线的关系与标准接头不同，无法最大化抑制干扰信号。