计算机网络

题型

选择题   30分/15   1-6章

填空题   15分/15

简答题   20分/3

计算题   23分/3或4

（这个不知道）  12分

第一章

1.3互联网组成（特别是核心部分）p9

1.6计算机网络的性能 p21

1.7计算机网络体系  p27

（1）各层运输的数据形式（应用层：报文；运输层：TCP/报文段，UDP/用户数据包；网络层：数据报；链路层：帧）

（2）OSI,TCP/IP体系结构

（3）对等层，协议，服务访问点

第二章

2.2数据通信的基本知识

曼切斯特编码  p45

采用曼彻斯特编码的数字信道，其数据传输速率为波特率的0.5倍

2.3物理层下面的传输媒体

双绞线（机械特性，电气特性，功能特性，过程特性） p48（可看学习通题）

用一条双绞线可以把两台计算机直接相连，构成一个最小的网络。此时，这条双绞线需做成交叉线

UTP双绞线与计算机连接，最常用的连接器为RJ-45

分类：

（1）无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair) ：

无屏蔽层。

价格较便宜。

（2）屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)：

带屏蔽层。

都必须有接地线

无论是哪种类别的双绞线，衰减都随频率的升高而增大。

双绞线的最高速率还与数字信号的编码方法有很大的关系。

2.4复用技术 p56

（1）频分复用

（2）时分复用

（3）码分复用(码片)

（4）波分复用

2.5数字传输系统

欧洲、我国 E1 2.048Mbps

美国 T1 1.554Mbps

第三章

3.1数据链路层的几个共同问题

三个基本问题

封装成帧（帧界定）、透明传输（转义字符，字节填充，字符填充）、差错检测（CRC检验码，帧标号，确认，重传机制）  p73

3.2 ppp协议

帧格式（字符填充/异步：转移字符，零比特填充/同步：连续五个1填1个0） p81

3.3使用广播信道的数据链路层

（1）CSMA/CD协议（半双工）  p87

载波监听、碰撞检测

争用期为2τ

帧长度位16~1518Byte，重传16次不成功丢弃

（2）集线器  p92

工作在物理层

（3）MAC层  p95

3.4扩展的以太网

（1）转发器（物理层）、集线器、交换机（数据链路层）

（2）交换机的自学习功能    p102

（3）VLAN虚拟局域网  p104

第四章（45分）

4.2网际协议IP

（1）路由器（网络层），网关（网络层以上）  p119

（2）IP地址  p122

分类（A（n=8）,B（n=16）,C（n=24）,D（多播）,E（保留））

子网掩码

网络地址（全0）和广播地址（全1）

CIDR（地址块）

子网分配

（3）地址解析协议ARP  p133

（4）IP数据报格式（固定20字节）  p136

4.3 IP层转发分组的过程（ARP的匹配路由表）  p140

4.4网际控制报文协议ICMP  p146

4.6互联网的路由选择协议

（1）RIP协议（更新路由表）  p159

（2）内部网关协议OSPF   p164

（3）外部网关协议BGP  p168

第五章

5.1运输层协议概述

使用UDP或TCPD的应用层  p213，214

5.2用户数据报协议UDP  p217

首部

5.3传输控制协议TCP（面向连接，可靠交付，全双工，面向字节流）p219

5.4可靠传输工作原理

（1）停止等待协议  （p221）

等待确认

超时重传

确认丢失迟到

（2）连续ARQ协议  （p224）

（3）滑动窗口协议（详细在5.6）（p229）

5.5 TCP首部格式（20字节）p225

5.7 TCP的流量控制（p236）（加上三报文握手建立连接（p247）和四报文解除连接（p248））

5.8 TCP的拥塞控制  p238

（1）慢开始算法的思路就是，不要一开始就发送大量的数据，先探测一下网络的拥塞程度，也就是说由小到大逐渐增加拥塞窗口的大小。以2的指数增长。

（2）拥塞避免算法让拥塞窗口缓慢增长，即每经过一个往返时间RTT就把发送方的拥塞窗口cwnd加1，而不是加倍。这样拥塞窗口按线性规律缓慢增长。

（3）快重传算法规定，发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段，而不必继续等待设置的重传计时器时间到期。

（4）快重传配合使用的还有快恢复算法，有以下两个要点:

当发送方连续收到三个重复确认时，就执行“乘法减小”算法，把ssthresh门限减半。但是接下去并不执行慢开始算法。

考虑到如果网络出现拥塞的话就不会收到好几个重复的确认，所以发送方现在认为网络可能没有出现拥塞。所以此时不执行慢开始算法，而是将cwnd设置为ssthresh的大小，然后执行拥塞避免算法。

第六章

6.1域名系统DNS  p261

根域名服务器，顶级域名服务器，权限域名服务器，本地域名服务器

6.2 文件传送协议   p269

FTP，TFTP

6.6 动态主机配置协议DHCP  p304

6.7简单网络管理协议  p306

第七章

7.1 计算机网络面临的安全性威胁  p334

被动攻击：截获

主动攻击：篡改，恶意程序，主动攻击

7.2 两类密码体制  p338

对称密钥密码体制

公钥密码体制